ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД

ПРОЕКТ:	Временен паркинг по Чл. 147 и Чл. 55 от ЗУТ в части от ПИ 68134.4081.9548 и ПИ 8134.4081.9549 , УПИ1 , кв10, м. НПЗ Изток, м. Къро

ФАЗА:	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧАСТ:	ПЪТНА

Проектант: ………………………………………

/инж. Живко Димов /

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

ТЕКСТОВА ЧАСТ

- Обяснителна записка

- Количествена сметка

- Ведомости

- Таблици

ГРАФИЧНА ЧАСТ

- Обзорна ситуация                                        - №0 М 1:1000

- Ситуация                                                      - №1 М 1:1000

- Геометрия		- №2 М 1:250

- План настилки	         - №3 М 1:250

- Разрези и детайли                                        - №4  М 1:50/1:20

- План за отводняване	         - №5  М 1:250

- Организация за движение		- №6  М 1:250

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

1. ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА  РАЗРАБОТКАТА

Настоящата   разработка  се  изготвя  въз   основа     на    възлагане от  „София Тех Парк“ АД,.

Цел на настоящата разработката е изготвянето на инвестиционен проект част „ Пътна“ за изграждане на временен открит паркинг с постигане на следните параметри:

- капацитет – 130+4 бр. паркоместа за хора в неравностойно положение;

- достъп през прилежаща вътрешна алея;

- контрол посредством съществуващата бариерна система;

- настилка -  плътен асфалтобетон в/у насип от трошен камък мин. 15см. 0/63;

- осветление - без осветление, участъкът е осветен от съществуващо алейно осветление;

- отводняване - повърхностно, с възможност за отводнители в няколко точки;

- решаване на организацията на движение и начина на дефиниране на паркоместа и зони за движение.

II. Съществуващо положение

Временният паркинг е ситуиран в части от ПИ 68134.4081.9548 и ПИ 68134.4081.9549 , представляващи част от УПИ1 в кв10, м. НПЗ Изток, м. Къро, и собственост на София Тех Парк  АД . Имотите, в които се разполага паркингът са без съществуваща настилка. Има предвидено място със изпълнени закръгления на бордюрите за захранване на бъдещия паркинг.

Има изработена геодезическа снимка от Възложителя, която е предадена на Изпълнителя за основа на проектната разработка.

###### III.ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

1.Ситуация

Проектното ситуационно решение е разработено върху актуална тахиметрична снимка.

Паркингът е с размери показани на чертежите и обща площ 3585 м2.

Проектът запазва съществуващ вход/изход . Предвидена е една централна алея по ширината на имота за захранване на вътрешните алеи и напречни на нея за захранване на самите паркоместа. Широчината на новопроектираните алеи е 6м. като са отделени с помощта на маркировка от новопроектираните паркоместа. С настоящата разработка са постигнати 130 паркоместа и още 4 бр. паркоместа за хора в неравностойно положение. Ширината на паркоместата са 2,5/5 м. , а тези за хора в неравностойно положение са 2 по 6/5м и са разположени близо до входа и с възможност за директно излизане, на хората, на съществуващия тротоар.

2.Типови напречни профили

Напречният и надлъжни наклони са съгласно предвидената вертикална планировка за целият паркинг, като в проекта са дадени всички необходими подробни точки с Х,У координати.

От към съществуващите тротоари е предвиден нов пътен бордюр 15/25/50.

3. Конструкция на настилката

Съгласно изискването на възложителя  и временния характер на обекта проектантът е приел следният вид конструкция:

- плътен асфалтобетон с дебелина 5 см

- основен пласт от несортиран тр. камък 0/63 с мин. деб. 15 см.

Общата дебелина на конструкцията е  мин, 20 см.

4.Отводняване

Отводняването е решено повърхностно посредством надлъжни и напречни наклони, като водата е насочена към зелените площи разположени на запад от паркинга.

Изработен е план за отводняване.

5.Организация на движението

Проектирани са 130 паркоместа и 4 бр. паркоместа за хора в неравностойно положение. Паркингът се захранва от вход/изход в западния му край.

При изготвяне на проекта за сигнализация с пътни знаци и маркировка са използвани: подробната тахиметрична снимка, ситуацията на пътната част и следните нормативни документи:

- Правилник за прилагане на "Закона за движение по пътищата"

ДВ,бр.20 от 1999г.изм.,ДВ,бр.1 от 2001г.

-  Наредба №1 за организиране на движението по пътищата от 17 01 2001г.

-Наредба №2 за организиране на движението по пътищата-пътна маркировка от 17 01 2001г.

-Наредба №3 за временната организация и безопасността на движението от 16 08 2010г

-Наредба №18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци от 23 07 2001г.

-Наредба №6 за изграждане на достъпна среда от 26 11 2003г.

-Типов проект за закрепване на пътни знаци със стандартни размери  сигн. 4-05-4/73г.

-БДС 1517:2006   -Пътни знаци:  размери и шрифт.

-БДС EN 12899-1 -Пътни знаци: оцветяване, технически изисквания, транспортиране, съхранение и приемане.

4.1. Вертикална сигнализация

Вертикалната сигнализация е нанесена в ситуация в М 1: 250 със схематично изображение на пътните знаци, техните номера и положение. Предвидените нови пътни знаци са I-ви типоразмер и се монтират съгласно приложените детайли. Изработването за знаците да става в пълно съответствие с техническите и технологични изисквания на: БДС–1517:2006 и БДС ЕN 12899-1.

4.2. Хоризонтална маркировка

Хоризонталната маркировка е нанесена в ситуация в М 1:250, заедно с вертикалната сигнализация. Не се предвижда осова линия поради спецификацията на избраната настилка, а паркоместата се разделят с непрекъсната линия с дебелина 10см.

Съгласно Наредба №2, Чл.4, алинея(2), маркировката да се изпълнява с бяла  боя с перли. За да се изпълни изискването на Чл.9 за видимост на маркировката при различни метеорологични условия както през деня, така и през нощта, предвиждаме тя да е светлоотразяваща.

  - Заключителна част

При изпълнение на хоризонталната маркировка да се спазват всички изисквания по ТБТ. Работниците да са инструктирани и снабдени със  специално облекло, а участъка в който се работи да се сигнализира с пътни знаци, уведомяващи водачите на МПС, че по пътя работят хора, а скоростта да се намали до безопасна.

В случай че настъпят някакви изменения в нормативните документи, които са използвани при съставяне на настоящия проект, инвеститорът и строителят се задължават да ги нанесат в проекта, като ги съгласуват с компетентните органи.

05.2025 г.                                                                                    Съставил:……………………

/ инж. Ж. Димов/